PENERAPAN METODE LAGRANGE MULTIPLIER UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA PERSEDIAAN MATERIAL PLAT DI PT. PAL INDONESIA (PERSERO)

1Agung Setiawan, 2Dira Ernawati

1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: 119032010027@student.upnjatim.ac.id, 2Dira.ti@upnjatim.ac.id

Tersedia Online di

http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant

Sejarah Artikel

Diterima pada

Disetuji pada

Dipublikasikan pada

Kata Kunci:

Lagrange Multiplier

Peramalan

Persediaan

Abstrak: PT. PAL Indonesia adalah industri galangan kapal terbesar di Indonesia. Permasalahan yang terjadi ialah kurang optimalnya sistem pengendalian persediaan bahan. Sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya persediaan dan overcapacity gudang. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah optimal persediaan bahan baku untuk meminimalkan total inventory cost dan ruang penyimpanan. Metode yang digunakan adalah Lagrange Multiplier. Berdasarkan hasil penelitian, metode Lagrange Multiplier memperoleh total ruang penyimpanan baru 507  m2. Nilai ini memperlihatkan keadaan optimal karena pesanan tidak melebihi kapasitas penyimpanan PT. Pal Indonesia yaitu 510 m2 dengan jumlah pemesanan setiap jenis plat sebagai berikut plat 8 mm 27 ton, plat 9 mm dari 28 ton, plat 11 mm dari 35 ton, dan metode usulan Lagrange Multiplier dapat meminimalkan total inventory cost sebesar Rp 387.180.637.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, dunia bisnis tumbuh lebih cepat, sehingga perusahaan harus bekerja lebih keras untuk menghadapi persaingan dalam mempertahankan operasi mereka (Asmianti et al., 2019). Kompetisi ini memicu pada industri untuk mengelola persediaanya secara optimal untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan selalu ada (Yuli Angliawati & Fatimah Maulyan, 2020). Persediaan merupakan bahan baku yang disimpan disutu tempat (Hilman & Kusuma Ningrat, 2021) dan digunakan untuk memenuhi permintaan saat ini dan permintaan yang akan datang (Syarif & Informatika, 2022). Persediaan dapat dalam bentuk bahan baku, tambahan, dalam proses, atau barang jadi (Karamoy et al., 2022). Inventory perlu dipertimbangkan karena secara langsung terkait dengan permintaan yang harus ditanggung oleh perusahaan (Jan & Tumewu, 2019). Bagian inventory material atau barang harus dapat mengelola atau mengatur pasokan (Trivena & Pradyani, 2022) sehingga tidak ada kekurangan atau overcapacity bahan atau barang yang terlalu banyak (Bambang Ismaya & Suseno, 2022). Untuk hal mengatasi ini, setiap industri membutuhkan inventory control bahan baku yang baik (Cahyani et al., 2019).

PT. PAL Indonesia adalah industri galangan kapal terbesar di Indonesia (Pattiiha & Hendry, 2022) dan merupakan perusahaan maritim yang membuat alat utama sistem pertahanan pemerintahan Indonesia yang mempunyai keuntungan membangun. Merancang Kapal (Muchtiwibowo et al., 2019), Kapal Komersial, MRO (Pemeliharaan, Perbaikan, Perombakan), Kapal Selam, Produk Laut, Produk Energi Elektrifikasi Rekayasa Umum, dan Pengembangan Teknologi, di samping produksi galangan kapal juga dapat melaksanakan pemeliharaan kapal yang membutuhkan pemeliharaan. PT. PAL Indonesia (Persero) sebagai pendirian laut (ME), diresmikan oleh pemerintahan Belanda pada 1939. Setelah proklamasi, pemerintahan menasionalisasi perusahaan dan menamainya Penataran Angkatan Laut. Kemudian pada 15 April 1980, berdasarkan aturan yang dibuat pemerintahan nomor 4 tahun 1980, status industri berubah menjadi perusahaan persero dari perusahaan publik (Rahmi et al., 2018).

Permasalahan yang terdapat di PT. PAL Indonesia adalah kurang optimalnya sistem inventory control bahan baku  (Lutfi & Pulansari, 2022) dan kurang optimalnya jumlah kuantitas pemesanan bahan baku sehingga mengakibatkan terganggunya proses produksi (Pradana & Jakaria, 2020), dalam proses produksi materials Inventory adalah hal terpenting karena bahan baku material menyerap hampir sebagian besar dari total biaya produksi (Mukhtar et al., 2021). Menangani pengadaan bahan Persediaan tidak mudah, terutama jika bahan yang digunakan tidak kecil, terutama bahan plat, yang merupakan bahan yang paling banyak digunakan. Manajemen sejumlah besar bahan plat, kontrol Persediaan yang optimal diperlukan (Purwaningsih et al., 2021), mengingat bahwa periode proyek pengembangan dapat mempengaruhi volume bahan besar dan mempengaruhi kapasitas gudang terbatas (Andari & Solahuddin, 2019), di samping holding cost dan biaya dari pemesanan yang akan mempengaruhi total cost (Agung et al., n.d.). Oleh karena itu perlu untuk melakukan raw material inventory planning yang optimal menggunakan Lagrange Multiplier.

Lagrange Multiplier adalah cara tepat yang dipakai dalam mengoptimalkan biaya dan constraint di Gudang (Isro’ah et al., 2022). Kendala ini adalah pembengkakan biaya Persediaan (Kurniasanti et al., 2022) karena penumpukan stok stok di gudang (Saputra et al., 2020). Keuntungan menggunakan metode ini adalah memungkinkan optimasi diselesaikan tanpa parameter eksplisit dalam hambatan. Akibatnya, metode Lagrange Multiplier banyak digunakan untuk membongkar masalah optimisasi yang terkendala yang menantang (Rihadatul Aisy & Ngatilah, 2022).

Metode usulan (Lagrange Multiplier) ini diharapkan dapat menjamin kebutuhan dan berjalannya proses produksi (Slamet & Dianti, 2022), dalam hal jumlah yang tepat dari bahan baku, dan total biaya persediaan, dapat diproduksi seminimal mungkin. Dengan penelitian ini, diharapkan perusahaan akan dapat menjamin kebutuhan dan berjalannya proses produksi dalam hal jumlah bahan baku yang tepat (Saputro et al., 2020), mengurangi inventory cost, penghematan kapasitas gudang (Timothy & Sumarauw, 2020), dan masalah persediaan yang menumpuk dapat muncul karena Persediaan di gudang dan dapat menghasilkan total biaya Persediaan seminimal mungkin (Ari Bowo & Djumiati Sitania, 2023).

METODE

Lokasi penelitian dilakukan di PT. PAL Indonesia (Persero) yang terletak di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini perlu mengidentifikasi beberapa variabel penelitian. Variable penelitian ini menggunakan Dependent variable dengan Independent variable. Dependent variable penelitian ini adalah Persediaan bahan baku optimal. Sebaliknya, variabel independen ialah kebutuhan untuk bahan plat, Persediaan akhir, biaya Persediaan, harga setiap plat, kapasitas penyimpanan gudang, stok pengaman, dan ukuran pesanan.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengelola data dengan membandingkan dari dua keadaan di mana kondisi aktual perusahaan dalam hal jumlah plat dan jumlah biaya inventory dengan metode usulan Lagrange Multiplier, plot data permintaan, penentuan beberapa metode peramalan, forecasting dan analisis kesalahan, verifikasi forecasting dengan MRC, menghitung hasil peramalan dengan metode Lagrange Multiplier dari Maret 2023 hingga Februari 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data

Data dikumpulkan berdasarkan dokumen perusahaan, hasil wawancara, dan pengamatan langsung. Data Persediaan perusahaan dalam satu tahun, dari Maret 2022 hingga Februari 2023. Bahan plat yang dipakai dalam proses produksi untuk memproduksi kapal didapatkan dari pemasok. Pada Tabel 1 menunjukkan perlunya bahan plat.

Tabel 1. Kebutuhan Material Plat

| Material Plat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bulan | Plat thk 8 mm (ton) | Plat thk 9 mm (ton) | Plat thk 11 mm (ton) |
| Maret | 40 | 35 | 60 |
| April | 46 | 60 | 82 |
| Mei | 42 | 46 | 69 |
| Juni | 41 | 40 | 60 |
| Juli | 43 | 46 | 80 |
| Agustus | 44 | 45 | 62 |
| September | 46 | 50 | 72 |
| Oktober | 45 | 55 | 80 |
| November | 43 | 46 | 63 |
| Desember | 39 | 35 | 67 |
| Januari | 43 | 42 | 61 |
| Februari | 51 | 60 | 83 |
| Total | 523 | 560 | 839 |

Biaya Persediaan

Biaya Persediaan adalah perencanaan keseluruhan yang disebabkan oleh Persediaan.

Tabel 2. Biaya Persediaan

| Biaya pesan | Biaya keseluruhan | Biaya simpan | Biaya keseluruhan |
| --- | --- | --- | --- |
| - Biaya transportasi | Rp. 5.000.000 | - Biaya Pesan | 6 % |
| - Biaya telepon | Rp. 200.000 | - Biaya pajak | 2 % |
| - Biaya administrasi | Rp. 600.000 |  |  |
| Total Biaya Pesan | Rp. 5.800.000 | Total Biaya Pesan | 8 % |

Harga Masing-Masing Plat

Berikut ini adalah harga pembelian material plat di PT. PAL Indonesia.

Tabel 3. Harga Plat

| No | Material Plat | Harga beli per ton (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plat thk 8 mm | Rp. 7.846.000 |
| 2 | Plat thk 9 mm | Rp. 7.852.000 |
| 3 | Plat thk 11 mm | Rp. 7.860.000 |

Data Kapasitas Penyimpanan Gudang

Gudang berfungsi sebagai tempat sementara untuk mengakomodasi materi. Tetapi gudang juga dapat mengakomodasi. Jadi secara berurutan, bahan plat juga disesuaikan dengan kapasitas gudang dan sisa stok yang tersedia di gudang. PT. PAL Indonesia memiliki gudang dengan kapasitas 510 m2. Media penanganan, kapasitas per media penanganan, dan dimensi penanganan dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Media Penanganan, Kapasitas Gudang dan Kebutuhan Gudang

| No | Material Plat | Media Penanganan Plat | Kapasitas Pallet (ton) | Kebutuhan digudang (Panjang x Lebar x Tinggi) (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plat thk 8 mm | Pallet | 30 | 2,5 x 1,5 x 1,5 = 5,63 |
| 2 | Plat thk 9 mm | Pallet | 30 | 2,5 x 1,5 x 1,5 = 5,63 |
| 3 | Plat thk 11 mm | Pallet | 30 | 2,5 x 1,5 x 1,5 = 5,63 |
| Luas Gudang Material Plat |  |  |  | 510 m2 |

Ukuran Pemesanan

Ukuran pemesanan plat oleh PT. PAL Indonesia ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ukuran Pemesanan

| No | Material Plat | Ukuran Pemesanan (ton) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plat thk 8 mm | 30 |
| 2 | Plat thk 9 mm | 30 |
| 3 | Plat thk 11 mm | 32 |

Perhitungan Total Ruang Penyimpanan Metode Perusahaan

Dari hasil ukuran pesanan plat perusahaan, ruang penyimpanan total adalah sebagai berikut:

i=1nWix Qi≤W

5,63 x 301+ 5,63 x 301+ 5,63 x 321 ≤ 510 m2

517 m2 ≥ 510 m2

Dari hasil menghitung kasitas gudang memakai metode perusahaan diperoleh hasil 517 m2, di mana hasilnya melebihi kapasitas gudang yang dimiliki oleh PT. PAL Indonesia yaitu 510 m2 sehingga menghasilkan kapasitas berlebihan. Selanjutnya, hitung total biaya.

Biaya pemesanan

- Plat thk 8 mm

Biaya pemesanan	 = PermintaanUkuran Pemesanan = frekuensi pesanan x biaya pesan

Biaya pemesanan	= 18 x Rp 5.800.000

Biaya pemesanan	= Rp 104.400.000

- Plat thk 9 mm

Biaya pemesanan	= 19 x Rp 5.800.000

Biaya pemesanan	= Rp 110.200.000

- Plat thk 11 mm

Biaya pemesanan	= 27 x Rp 5.800.000

Biaya pemesanan	= Rp 156.600.000

Total biaya pemesanan = Rp 104.400.000 + Rp 110.200.000 +

Rp  156.600.000

Total biaya pemesanan = Rp 371.200.000

Biaya penyimpanan

- Plat thk 8 mm

Biaya penyimpanan = (Q/2) x (α x harga beli)

Biaya penyimpanan = (15) x (Rp 3.766.080)

Biaya penyimpanan = Rp 9.415.200

- Plat thk 9 mm

Biaya penyimpanan = (15) x (Rp 628.160)

Biaya penyimpanan = Rp 9.422.400

- Plat thk 11 mm

Biaya penyimpanan = (16) x (Rp 628.800)

Biaya penyimpanan = Rp 10.060.800

Total biaya penyimpanan = Rp 9.415.200 + Rp 9.422.400 + Rp 10.060.800

Total biaya penyimpanan = Rp 28.898.400

Total Biaya Metode Perusahaan = biaya pemesanan + biaya penyimpanan

= Rp 371.200.000 + Rp 28.898.400

Dari hasil perhitungan jumlah biaya Inventory dengan memakai metode perusahaan diperoleh jumlah Rp 400.098.400.

Pengendalian Persediaan dengan Metode Usulan

Cara pertama perhitungan memakai metode usulan adalah menghitung kendala tanpa hambatan memakai metode EOQ. Berdasarkan permintaan perkiraan data, biaya pesan, dan harga pembelian, jumlah pesanan dapat dihitung sebagai berikut:

Q*=2 x Di x Aia x Ci

- Plat thk 8 mm

=2 x 523 x Rp 5.800.000 0,08 x Rp 7.846.000= 98 ton

- Plat thk 9 mm

=2 x 560 x Rp 5.800.000 0,08 x Rp 7.852.000= 101 ton

- Plat thk 11 mm

=2 x 839 x Rp 5.800.000 0,08 x Rp 7.860.000= 124 ton

Perhitungan Total Ruang Penyimpanan Dengan EOQ

Berdasarkan data Tabel 5 ukuran pemesanan dan perhitungan (Qi*) memakai EOQ, dapat dilihat dalam jumlah kapasitas terbaru dengan EOQ :

i=1nWix Qi≤W

5,63 x 981+ 5,63 x 1011+ 5,63 x 1241 ≤ 510 m2

1818 m2 ≥ 510 m2

Perhitungan ini memperoleh total ruang penyimpanan baru 1818 m2. Nilai ini memperlihatkan kondisi tidak optimal karena pesanan melebihi penyimpanan PT. PAL Indonesia yaitu 510 m2, solusinya dilanjutkan memakai metode Usulan.

Menghitung Persediaan Dengan Contraint Menggunakan Metode Usulan (QLi*)

Setelah menghitung kapasitas terbaru dengan EOQ, kemudian menghitung inventory dengan contraint memakai metode usulan. Berdasarkan data penyimpanan yang ada, total kapasitas terbaru dengan EOQ, dan perhitungan Qi* memakai metode EOQ dapat dicari jumlah pesanan sebagai berikut :

QLi*=wEx Qi*

- Plat thk 8 mm

= 5101818 x 98 = 27 ton

- Plat thk 9 mm

= 5101818 x 101 = 28 ton

- Plat thk 11 mm

= 5101818 x 124 =35 ton

Perhitungan Total Ruang Penyimpanan Baru Dengan Usulan

Berdasarkan data kapasitas gudang pada Tabel 4. dan perhitungan (QLi*) menggunakan metode Lagrange Multiplier, kapasitas terbaru dapat dihitung dengan metode usulan sebagai berikut:

i=1nWix Qli*≤W

5,63 x 271+ 5,63 x 281+ 5,63 x 351 ≤ 510 m2

507 m2 ≤ 510 m2

Perhitungan ini memperoleh ruang penyimpanan yang baru yaitu 507 m2. Nilai ini memperlihatkan keadaan optimal karena pesanan dibuat kurang dari kapasitas gudang yang dimiliki oleh PT. PAL Indonesia yaitu berjumlah 510 m2.

Perhitungan Total Cost Metode Usulan

Setelah menghitung total kapasitas terbaru menggunakan metode usulan, kemudian hitung total cost metode usulan.

=i=1nAi+DiQli* + i=1nQli*. Ci.  a2

= (  5.800.000 x 52327) + 27 x 7.846.000 x 8%2 + (  5.800.000 x 56028) + 28 x . 7.852.000 x 8%2 +

(  5.800.000 x 83935) + 35 x . 7.860.000 x 8%2

= 112.348.148 + 124.794.240 + 150.038.285

= Rp. 387.180.637

Dari hasil perhitungan total cost menggunakan metode usulan hasil yang diperoleh Rp. 387.180.637.

Perbandingan Total Biaya Persediaan

Setelah mengetahui ukuran kedua metode, jumlah biaya persediaan yang diperoleh dibandingkan. Dapat dilihat pada tabel 6 memperlihatkan perbandingan antara jumlah inventory cost yang diperoleh dari hasil persediaan aktual dan hasil persediaan metode usulan:

Tabel 6. Perbandingan Total Inventory Cost

| Metode Aktual | Metode Usulan |
| --- | --- |
| Rp 400.098.400 | Rp 387.180.637 |

Dari hasil perbandingan dapat dilihat bahwa metode usulan memberikan dampak terbaik, dan jumlah cost yang didapatkan lebih kecil dibandingkan jumlah cost seluruh perusahaan.

Plot Data

Data historis dari kebutuhan plat mulai Maret 2022 - Februari 2023 yang telah dikumpulkan dan kemudian mencari pola kebutuhan plat berdasarkan waktu.

Gambar 1. Plot Data plat thk 8 mm

Gambar 2. Plot Data plat thk 9 mm

Gambar 3. Plot Data plat thk 11 mm

Menghitung Peramalan

Berdasarkan plot data historis, diketahui bahwa kebutuhan plat selama periode Maret 2022 - Februari 2023 termasuk dalam jenis plot data musiman. Kemudian metode peramalan mengikuti pola data musiman adalah Metode Moving Average dan Metode Winter

Dari perhitungan nilai MAD saat itu, MAD terkecil dipilih berdasarkan grafik peramalan, dengan hasil nilai MAD terkecil sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai MAD Terkecil

| Jenis Plat | Metode Winter | Nilai |
| --- | --- | --- |
| Plat thk 8 mm | Metode Winter | 0,63 |
| Plat thk 9 mm | Metode Winter | 0,71 |
| Plat thk 11 mm | Metode Winter | 0,52 |

Verifikasi Peramalan

Setelah menentukan nilai MAD terkecil dari peramalan, kemudian melakukan uji MRC, ini dilaksanakan untuk memperlihatkan data permintaan dikendalikan atau tidak berdasarkan pada metode peramalan yang dipakai. Berikut ini adalah verifikasi perkiraan untuk seluruh plat.

Gambar 4. MRC plat thk 8 mm

Berdasarkan MRC plat 8 mm, bahwa perkiraan permintaan berada dalam batas kontrol. Jumlah BKA adalah 0,4, dan BKB adalah -0,4 dengan nilai rentang bergerak 0,04; 0.27; 0,19; 0,13; 0,15; 0,14; 0,14; 0,13; 0.11; 0,13; 0.21. Jadi data dapat dinyatakan dikendalikan.

Gambar 5. MRC plat thk 9 mm

Berdasarkan MRC plat 9 mm, bahwa data perkiraan permintaan dalam batas kontrol. Nilai (batas kontrol atas) adalah 1.38, dan (batas kontrol bawah) adalah -1.38. Dengan nilai rentang bergerak 0,34; 0.49; 0.27; 0,12; 0,17; 0,84; 0,82; 1,11; 0,96; 0,19; 0.4. Jadi data dapat dinyatakan dikendalikan.

Gambar 6. MRC plat thk 11 mm

Berdasarkan MRC plat 11 mm, bahwa data perkiraan permintaan dalam batas kontrol. Jumlah BKA adalah 0,32, dan BKB adalah -0,32. Sehingga nilai rentang bergerak 0,11; 0.3; 0.21; 0,01; 0.21; 0,09; 0,12; 0.1; 0.1; 0,07; 0.22. Jadi tidak ada nilai rentang bergerak melebihi BKA atau BKB. Setelah mengetahui MRC masing-masing plat, langkah selanjutnya adalah menentukan hasil permintaan peramalan untuk setiap produk sehingga hasil penentuan perkiraan dapat dilihat pada Tabel 8.

Table 8. Material Plat

| Material Plat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bulan | Plat thk 8 mm (ton) | Plat thk 9 mm (ton) | Plat thk 11 mm (ton) |
| Maret | 41 | 36 | 62 |
| April | 47 | 61 | 84 |
| Mei | 43 | 47 | 71 |
| Juni | 42 | 40 | 61 |
| Juli | 43 | 46 | 81 |
| Agustus | 44 | 45 | 63 |
| September | 46 | 52 | 73 |
| Oktober | 45 | 57 | 82 |
| November | 45 | 47 | 65 |
| Desember | 41 | 37 | 69 |
| Januari | 45 | 43 | 63 |
| Februari | 52 | 61 | 85 |
| Total | 534 | 572 | 859 |

Pengendalian Persediaan Dengan Metode Lagrange Multiplier (Maret 2022 – Februari 2023)

Cara pertama perhitungan memakai metode usulan adalah menghitung kendala tanpa hambatan memakai metode EOQ. Berdasarkan permintaan perkiraan data, biaya pesan, dan harga pembelian, jumlah pesanan dapat dihitung sebagai berikut:

Q*=2 x Di x Aia x Ci

- Plat thk 8 mm

=2 x 534 x Rp 5.800.000 0,08 x Rp 7.846.000= 99 ton

- Plat thk 9 mm

=2 x 572 x Rp 5.800.000 0,08 x Rp 7.852.000= 103 ton

- Plat thk 11 mm

=2 x 859 x Rp 5.800.000 0,08 x Rp 7.860.000= 126 ton

Perhitungan Total Ruang Penyimpanan dengan EOQ

Berdasarkan Tabel 5. ukuran pemesanan pada dan perhitungan (Qi*) memakai EOQ, dapat dihitung dalam kapasitas terbaru dengan EOQ :

i=1nWix Qi*≤W

5,63 x 991+ 5,63 x 1031+ 5,63 x 1261 ≤ 510 m2

1847 m2 ≥ 510 m2

Dari perhitungan ini diperoleh, kapasitas terbaru 1847 m2. Jumlah ini memperlihatkan keadaan tidak optimal karena pesanan melebihi ruang penyimpanan PT. PAL Indonesia yaitu 510 m2, dan solusinya dilanjutkan memakai metode usulan.

Menghitung Inventory Dengan Contraint Menggunakan Metode Usulan (QLi*)

Setelah menghitung kapasitas terbaru dengan EOQ, kemudian menghitung inventory dengan contraint memakai metode usulan. Berdasarkan data penyimpanan yang ada, total kapasitas terbaru dengan EOQ, dan perhitungan Qi* memakai metode EOQ dapat dicari jumlah pesanan sebagai berikut :

QLi*=wEx Qi*

- Plat thk 8 mm

= 5101847 x 99 = 27 ton

- Plat thk 9 mm

= 5101847 x 103 = 28 ton

- Plat thk 11 mm

= 5101847 x 126 = 35 ton

Perhitungan Total Ruang Penyimpanan Baru Dengan Metode Usulan

Berdasarkan data kapasitas gudang pada Tabel 5. dan perhitungan (QLi*) memakai metode usulan, kapasitas terbaru dapat dihitung dengan metode usulan sebagai berikut:

i=1nWix Qli*≤W

5,63 x 271+ 5,63 x 281+ 5,63 x 351 ≤ 510 m2

507 m2 ≤ 510 m2

Perhitungan ini memperoleh ruang penyimpanan yang baru yaitu 507 m2. Nilai ini memperlihatkan keadaan optimal karena pesanan dibuat kurang dari kapasitas gudang yang dimiliki oleh PT. PAL Indonesia yaitu berjumlah 510 m2.

Total Biaya Metode Usulan

Setelah menghitung kapasitas terbaru memakai metode usulan, kemudian hitung total biaya metode usulan.

=i=1nAi+DiQli* + i=1nQli*. Ci.  a2

= (  5.800.000 x 53427) + 27 x 7.846.000 x 8%2 + (  5.800.000 x 57228) + 28 x . 7.852.000 x 8%2 +

(  5.800.000 x 85935) + 35 x . 7.860.000 x 8%2

= 199.447.911 + 206.360.914 + 252.192.571

= Rp. 658.001.396

Dari menghitung total biaya menggunakan metode Lagrange Multiplier, hasilnya Rp. 658.001.396.

KESIMPULAN

Dari hasil menghitung jumlah kapasitas penyimpanan memakai metode perusahaan didapatkan 517 m2 di mana hasilnya melebihi kapasitas gudang yang dimiliki oleh PT. PAL Indonesia yaitu 510 m2. Sementara total inventory cost  memakai metode perusahaan menghasilkan Rp 400.098.400 dengan jumlah pemesanan setiap jenis plat sebagai berikut plat thk 8 mm sebesar 30 ton, plat thk 9 mm adalah 30 ton, dan plat thk 11 mm 32 ton.

Dari hasil metode Economic Order Quantity tanpa kendala memperoleh kapasitas terbaru 1818 m2. Jumlah ini memperlihatkan keadaan tidak optimal karena pesanan melebihi ruang penyimpanan PT. PAL Indonesia yaitu 510 m2 dengan jumlah pemesanan setiap jenis plat sebagai berikut plat thk 8 mm sebesar 98 ton, plat thk 9 mm sebesar 101 ton, dan plat thk 11 mm sebesar 124 ton.

Dari hasil metode usulan memperoleh kapasitas terbaru sebesar 507 m2. Jumlah ini memperlihatkan keadaan optimal karena pesanan yang kurang dari kapasitas gudang PT. PAL Indonesia yaitu 510 m2 dengan jumlah pemesanan setiap jenis plat sebagai berikut plat thk 8 mm sebesar 27 ton, plat thk 9 mm sebesar 28 ton, plat thk 11 mm sebesar 35 ton, dan metode usulan dapat memperoleh solusi terbaik dan jumlah inventory cost yang didapatkan lebih kecil daripada jumlah inventory cost yaitu RP. 387.180.637.

Dari hasil peramalan perencanaan persediaan pada bulan Maret 2023 - Februari 2024, total biaya persediaan tahunan RP. 658.001.396, dengan jumlah memesan setiap jenis plat sebagai berikut plat thk 8 mm 27 ton, plat thk 9 mm 28 ton, dan plat thk 11 mm 35 ton.

SARAN

Sebaiknya pengendalian persediaan plat pada PT. PAL Indonesia memakai metode usulan karena memperoleh pemesanan yang optimal sehingga dapat meminimalkan total inventory cost.

DAFTAR RUJUKAN

Agung, M., Prasetiyo, B., Studi, P., Industri, T., Teknik, F., & Gresik, U. M. (n.d.). E -ISSN : 2746-0835 Volume 2 No 2 JUSTI ( Jurnal Sistem Dan Teknik Industri ) Penerapan Metode Eoq Model Lagrange Multiplier Untuk Pengendalian Persediaan Bahan Baku Fried Chicken Dengan Kendala Tempat Penyimpanan Dan Budget E -Issn : 2746-0835 Volume 2 N. 2(2), 204–213.

Andari, T. T., & Solahuddin, A. (2019). Analisis Pengendalian Persediaan Untuk Meminimalisasi Biaya Pada Bahan Kemasan Botol 70 Ml 8 Gram Di Pt. Milko Beverage Industry Bogor. Jurnal Visionida, 4(2), 54. https://doi.org/10.30997/jvs.v4i2.1532

Ari Bowo, A., & Djumiati Sitania, F. (2023). Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Utama Produksi Roti Menggunakan Metode Economic Order Quantity (Studi Kasus: Sari Madu Bakery Samarinda). Jurnal Teknik Industri, 9(1), 1–13.

Asmianti, S., Nangoi, G., & Warongan, J. (2019). Analisis Penyebab Kerugian Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Manado. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 10(2), 14. https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24874

Bambang Ismaya, Y., & Suseno, S. (2022). Analisis Pengendalian Bahan Baku Ubi Jalar Jalar Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Dan H-Sin Rau PT. Galih Estetika Indonesia. Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan, 1(2), 123–130. https://doi.org/10.55826/tmit.v1iii.37

Cahyani, I. A. C., Pulawan, I. M., & Santini, N. M. (2019). Analisis Persediaan Bahan Baku Untuk Efektivitas dan Efesiensi Biaya Persediaan Bahan Baku Terhadap Kelancaran Proses Produksi pada Usaha Industri Tempe Murnisingaraja di Kabupaten Badung How to cite (in APA style). Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 18(2), 116–125. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.2.1165.116-125

Hilman, M., & Kusuma Ningrat, N. (2021). Perencanaan Persediaan Bahan Baku Pakan Ayam Pada Perusahaan Mekar Bakti Layer Dengan Metode Economic Order Quantity Di Kabupaten Ciamis. Jurnal Industrial Galuh, 3(02), 54–61. https://doi.org/10.25157/jig.v3i02.2978

Isro’ah, N. A., Widyaningrum, D., & Ismiyah, E. (2022). Penerapan Metode Economic Order Quantity (Eoq) Model Lagrange Multiplier Untuk Menentukan Persediaan Bahan Baku Songkok Yang Optimal Dengan Kendala Modal Dan Kapasitas Gudang. JUSTI (Jurnal Sistem Dan Teknik Industri), 2(3), 392. https://doi.org/10.30587/justicb.v2i3.3837

Jan, A. H., & Tumewu, F. (2019). Analisis Economic Order Quantity (Eoq) Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kopi Pada Pt. Fortuna Inti Alam. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(1). https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22263

Karamoy, W. Y. R., Jan, A. B. H., & Karuntu, M. M. (2022). Analisis Persediaan Bahan Baku pada Moy Restaurant Tonsaru di Era Pandemi Covid-19. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 10(1), 510–517.

Kurniasanti, E., Lutfillah, N. Q., & Muwidha, M. (2022). Identifikasi Kendala Dengan Kolaborasi Theory Of Constraints Dan Supply Chain Management. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 3(2), 220–235. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1227

Lutfi, F. A. S., & Pulansari, F. (2022). Rancangan Sistem Multi Item Multi Supplier Sebagai Proses Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dengan Metode Economic Order Quantity. Juminten, 3(1), 133–144. https://doi.org/10.33005/juminten.v3i1.386

Muchtiwibowo, R. L., Octavian, A., & Soediro, D. (2019). Manajemen Teknologi Pt Pal Indonesia Dalam Pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal Technology Management of Pt Pal Indonesia in Development of Guided Missile Escort Destroyer. Jurnal Industri Pertahanan, 1(Nomor 1), 75–94.

Mukhtar, M. N. A., Koesdijati, T., Rochman, S., Nasrulloh, E., & Hidayat, L. (2021). Analisis Desain Stator Generator Tipe Magnet Permanen Fluks Aksial Menggunakan Metode Finite Element Analysis (Fea). Jurnal Teknik Mesin, 8(2), 149–156. https://je.politala.ac.id/index.php/JE/article/view/173

Pattiiha, F. S., & Hendry, H. (2022). Perbandingan Metode K-NN, Naïve Bayes, Decision Tree untuk Analisis Sentimen Tweet Twitter Terkait Opini Terhadap PT PAL Indonesia. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), 9(2), 506. https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i2.4016

Pradana, V. A., & Jakaria, R. B. (2020). Pengendalian Persediaan Bahan Baku Gula Menggunakan Metode EOQ Dan Just In Time. Bina Teknika, 16(1), 43. https://doi.org/10.54378/bt.v16i1.1816

Purwaningsih, R.-, Ibrahim, C. N., & Susanto, N. (2021). Analisis Dan Mitigasi Risiko Supply Chain Pada Pengadaan Material Produksi Dengan Model House of Risk (Hor) Pada Pt. Toba Pulp Lestari Tbk, Porsea, Sumatra Utara. Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(1), 64. https://doi.org/10.22441/mix.2021.v11i1.005

Rahmi, O. H., Budiarto, W., & Indrawati, M. (2018). Pengaruh Experiential Marketing Dan Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan PT. PAL Indonesia (Persero). MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik), 1, 1–14. http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/article/view/45

Rihadatul Aisy, N., & Ngatilah, Y. (2022). Pengendaliann persediaann produk pupuk Dengan metode lagrange multiplier Di Pt. Xyz. Tekmapro : Journal of Industrial Engineering and Management, 17(1).

Saputra, D. R., Donoriyanto, D. S., & Rahmawati, N. (2020). Analisis Pengendalian Bahan Baku Sandal Karakter Untuk Meminimasi Total Biaya Persediaan Dengan Menggunakan Metode Lagrange Multiplier Di Cv. Manik Moyo Sidoarjo. Juminten, 1(5), 61–72. https://doi.org/10.33005/juminten.v1i5.128

Saputro, M. A., Ismiyah, E., & Fathoni, M. Z. (2020). Penerapan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Model Lagrange Multiplier untuk Menentukan Persediaan Bahan Baku Kayu yang Optimal dengan Kendala Modal dan Kapasitas Gudang(Studi kasus : UD. Jati Rejeki Jaya). Jurnal Manajemen & Teknik Industri, XX, 1–9. https://doi.org/10.350587/Matrik

Slamet, A. S., & Dianti, E. K. (2022). Optimalisasi Persediaan Bahan Baku Kemas dengan Metode Program Dinamis Algoritma Wagner Within. Jurnal Manajemen Dan Organisasi, 13(3), 213–232. https://doi.org/10.29244/jmo.v13i3.37717

Syarif, M., & Informatika, H. (2022). Rancang Bangun Sistem Prediksi Pembelian Bahan Baku Roti Menggunakan Metode Single Moving Average. Teknologipintar.Org, 2(8), 2022–2023.

Timothy, T., & Sumarauw, J. (2020). Pengendalian Pers … 2180. Jurnal EMBA, 8(1), 2180–2188.

Trivena, N. N. E. I., & Pradyani, N. L. P. S. P. (2022). Analisis Pengendalian Biaya Food And Beverage Pada Hotel Villa Lumbung Seminyak. 5, 69–75.

Yuli Angliawati, R., & Fatimah Maulyan, F. (2020). Peran Talent Management Dalam Pembangunan Sdm Yang Unggul. Jurnal Sains Manajemen, 2(2), 28–40. https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/jsm/article/view/321